Ip addressing

Base network: 172.16.1.0

First floor

| Department | Network address | Subnet mask | Host add range | Broadcast add |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sales and marketing | 172.16.1.0 | 255.255.255.128/25 | 172.16.1.1-172.16.1.126 | 172.16.1.127 |
| Hr and logestics | 172.16.1.128 | 255.255.255.128/25 | 172.16.1.129-172.16.1.254 | 172.16.1.255 |

2nd floor

| Department | Network address | Subnet mask | Host add range | Broadcast add |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCE AND ACCOUNTING | 172.16.2.0 | 255.255.255.128/25 | 172.16.1.2-172.16.1.126 | 172.16.2.127 |
| Hr and logestics | 172.16.2.128 | 255.255.255.128/25 | 172.16.2.129-172.16.2.254 | 172.16.2.255 |

3RD FLOOR

| Department | Network address | Subnet mask | Host add range | Broadcast add |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICT | 172.16.3.0 | 255.255.255.128/25 | 172.16.3.1-172.16.1.126 | 172.16.3.127 |
| SERVER ROOM | 172.16.3.128 | 255.255.255.240/28 | 172.16.3.129-172.16.3.142 | 172.16.3.143 |

BETWEEN THE ROUTER AND L3 SWITCHES

| NO. | Network address | Subnet mask | Host add range | Broadcast add |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1-MLSW1 | 172.16.3.144 | 255.255.255.252 | 172.16.3.145-172.16.3.146 | 172.16.3.147 |
| R1-MLSW2 | 172.16.3.148 | 255.255.255.252 | 172.16.3.149-172.16.3.150 | 172.16.3.151 |
| R2-MLSW1 | 172.16.3.152 | 255.255.255.252 | 172.16.3.153-172.16.3.154 | 172.16.3.155 |
| R2-MLSW2 | 172.16.3.156 | 255.255.255.252 | 172.16.3.157-172.16.3.158 | 172.16.3.159 |

BETWEEN THE ROUTER AND ISP

Public IP addresses 195.136.17.0/30, 195.136.17.4/30. 195.136.17.8/30 and 195.136.17.12/30